SPACE312 Final Project

GTO-to-GEO Transfer Trajectory Optimization

Mission Target: GEO-KOMPSAT-2A

| Course | SPACE312 Space Flight Mechanics |
| --- | --- |
| Project | Final Project |
| Initial epoch | 2026-06-01 00:00:00 UTC |
| Required target condition | Section 3.2 target GEO state vector |
| Mission priority | 4일 이내 초기운용 창에서 total Delta V 최소화 |
| Selected design point | Delta t = 3.4709 days, total Delta V = 1.8400 km/s |

Mission priority를 먼저 정의한 뒤, 그 기준에 따라 Pareto 후보 중 대표 설계점 하나를 선정하였다.

# 1. 요약

본 과제는 초기 GTO 상태에서 GEO-KOMPSAT-2A의 목표 GEO 상태로 이동하는 impulsive transfer를 설계하고, 총 Delta V와 transfer duration 사이의 Pareto tradeoff를 평가하는 문제이다. 교수님 확인에 따라 최종 코드는 Section 3.2의 target GEO state vector를 초기 목표 상태로 사용하고, 이후 target motion은 같은 two-body dynamics로 전파하였다.

대표 설계점은 계산 후 임의로 고른 것이 아니라, 먼저 mission priority를 정한 뒤 그 기준으로 선택하였다. 본 설계의 priority는 실제 위성 초기 운용을 고려하여 4일 이내 rendezvous를 완료하되, 그 조건 안에서는 total Delta V를 최소화하는 것이다. 이 기준에 따른 대표 설계점은 Delta t = 3.4709 days, total Delta V = 1.8400 km/s이다.

# 2. 문제 조건과 목표 상태 해석

과제 PDF에는 target orbit이 circular geostationary orbit으로 설명되어 있지만, 교수님 답변에서 이번 과제에서는 Section 3.2의 target GEO state vector를 사용하라고 명시하였다. 따라서 최종 코드는 원형 GEO를 다시 가정하지 않고, 주어진 위치와 속도를 authoritative rendezvous boundary condition으로 사용한다.

| Initial GTO position | [-42164.1729, 0, 0] km |
| --- | --- |
| Initial GTO velocity | [0, -1.458327, -0.664598] km/s |
| Target GEO position | [41244.6079, 12577.3213, 0] km |
| Target GEO velocity | [-0.917153, 2.934683, 0] km/s |
| Dynamics model | Earth-centered two-body propagation |
| Search range | 1 day <= Delta t <= 30 days |

이 해석은 target spacecraft와 transfer spacecraft 모두를 동일한 two-body model로 전파한다는 점에서 동역학적으로 일관적이며, Section 3.2 state vector를 단순한 circular GEO 반경으로 대체하지 않는다.

# 3. Mission Priority

실제 위성 미션에서는 무조건 가장 빠른 해를 고르기보다, 운용 일정과 연료 예산을 함께 본다. GEO 임무의 초기 궤도상 시험과 commissioning 관점에서 며칠 수준의 transfer는 허용 가능하지만, 10일 이상으로 길어지는 transfer는 추적, 관제, 궤도결정, 이상상태 대응 기간을 불필요하게 늘린다. 따라서 본 설계에서는 4일을 practical upper bound로 두고, 그 안에서는 연료를 최우선으로 절감한다.

대표 설계점은 1일 이상 4일 이하의 practical early-orbit operation window 안에서 고른다.

4일 이내라는 일정 조건을 만족하면, 남은 판단 기준은 total Delta V 최소화로 둔다.

1일대 transfer는 빠르지만 2~3 km/s 이상의 큰 Delta V penalty가 있어 실제 연료 예산 관점에서 불리하다.

10일대 minimum-fuel 해는 연료가 가장 작지만, 초기 운용 지연이 과도하므로 대표 설계점이 아니라 trade-study 참고점으로 둔다.

따라서 본 보고서의 최종 해는 '그래프상 knee'를 기계적으로 고른 결과가 아니라, 먼저 운용 허용 시간을 정하고 그 안에서 가장 연료 효율적인 해를 선택한 결과이다. 이는 문제에서 요구한 mission priority 선 정의 조건을 직접 반영한다.

# 4. 해석 및 탐색 방법

MATLAB 코드는 1~30일 범위의 transfer duration을 sweep하여 zero-revolution Lambert 후보와 multi-revolution Lambert 후보를 생성한다. 각 후보에 대해 초기 burn, 종단 burn, 총 Delta V, 최종 위치 오차를 계산하고, total Delta V와 transfer duration 기준으로 Pareto filtering을 수행한다.

Delta V1 = ||v1_plus - v_GTO(t0)||

Delta V2 = ||v_target(tf) - v2_minus||

Total Delta V = Delta V1 + Delta V2

최종 위치 오차가 허용 범위 안에 들어오는 후보만 유효한 rendezvous 후보로 사용한다.

# 5. Pareto 결과와 대표 설계점

| Case | Method | TOF [days] | dV1 [km/s] | dV2 [km/s] | Total dV [km/s] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lambert | 1.0000 | 2.1830 | 1.2822 | 3.4652 |
| 2 | Lambert | 1.0435 | 2.1602 | 1.1593 | 3.3194 |
| 3 | Lambert | 1.0870 | 2.1412 | 1.0473 | 3.1886 |
| 4 | Lambert | 1.1305 | 2.1256 | 0.9461 | 3.0717 |
| 5 | Lambert | 1.1740 | 2.1128 | 0.8554 | 2.9682 |
| 6 | Lambert | 1.2175 | 2.1025 | 0.7753 | 2.8778 |
| 7 | Lambert | 1.2610 | 2.0943 | 0.7061 | 2.8004 |
| 8 | MultiRevLambert | 3.4709 | 1.6784 | 0.1616 | 1.8400 |
| 9 | MultiRevLambert | 10.7387 | 1.7617 | 0.0545 | 1.8162 |

Pareto front에서 약 1.44일 부근의 knee는 빠른 transfer 대비 Delta V를 크게 줄이는 좋은 참고점이다. 그러나 실제 제출 대표해의 priority를 '4일 이내 초기운용 가능성'과 '그 안의 연료 최소화'로 정하면, 3.47일 해가 더 적합하다. 1.44일 해와 비교하면 약 2.03일을 더 사용하지만 total Delta V를 약 0.064 km/s 더 줄일 수 있고, 여전히 4일 이내 운용 창을 만족한다.

| Selected method | MultiRevLambert |
| --- | --- |
| Direction/detail | Prograde, M=3, low |
| Transfer duration | 3.4709 days |
| Delta V1 | 1.6784 km/s |
| Delta V2 | 0.1616 km/s |
| Total Delta V | 1.8400 km/s |
| Final position error | 0.000137 km |

# 6. 결과 그림

MATLAB 실행 후 results 폴더에는 Pareto front, 3D trajectory, radius history, maneuver magnitude, final position error, KHU visibility 그림과 rendezvous animation GIF가 저장된다.

Figure 1. Pareto front of total Delta V versus transfer duration.

Figure 2. Selected transfer trajectory and moving target state.

Figure 3. Spacecraft radius history.

Figure 4. Impulsive maneuver magnitudes.

Figure 5. Position error near final target epoch.

Figure 6. Visibility intervals from KHU.

# 7. 결론

최종 코드는 교수님 답변을 반영하여 Section 3.2 target state vector를 사용하고, target motion을 two-body dynamics로 전파한다. 또한 대표 설계점은 사후적으로 보기 좋은 점을 고른 것이 아니라, 실제 위성 초기 운용에서 합리적인 4일 이내 운용 창을 먼저 정하고 그 안에서 total Delta V를 최소화하는 방식으로 결정하였다.

따라서 제출 대표해는 Delta t = 3.4709 days, total Delta V = 1.8400 km/s이다. 이 해는 1일 내외의 빠른 transfer보다 연료 소모를 크게 줄이면서도, 10일대 전역 minimum-fuel 해에 비해 초기 운용 지연을 크게 줄이는 절충해이다.